浙江大学温州研究院

在线询价采购文件

项目名称：肌电反馈刺激系统

项目编号：ZDWYY-XJ-2026012

浙江大学温州研究院

2026年3月

## 一、采购需求

- 采购物资：肌电反馈刺激系统；采购数量：1个；总预算：100000元。

- 规格参数（对规格参数有任何疑问，请联系项目组老师胡佛，联系方式：16789019400）

| 序号 | 商品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 最高单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肌电反馈刺激系统 | 为持续推进项目，需实现功能性电刺激的硬件化与系统集成，用于支撑运动增强与训练干预场景：构建统一时钟与触发的同步控制体系，实现刺激时序的精确对齐与低时延触发，支持与脑电/肌电等信号的协同记录与闭环触发验证。为满足实验任务及运动功能增强应用需求，拟采购一套肌电反馈刺激系统，用于实现多通道可编程刺激参数配置、低时延外部触发/联动控制，以及系统级联调与安全性验证，形成面向运动增强应用的可复用技术平台。 - 功能与技术参数: - 通信方式：采用 WIFI无线通信方式与上位机/工作站连接。 - 通信距离：无线通信距离不少于 30 m。 - 可控通道数：系统支持不少于 8通道可控（含采集与刺激相关通道的可编程控制能力）。 - 供电方式：内置可充电锂电池供电，连续工作时间不少于 10小时，满足长时实验与移动使用需求。 - 同步性能：支持同步采集肌电并输出电刺激，可实现同时采集与同时输出；支持多种模式，包括但不限于：触发电刺激模式、助力电刺激模式、镜像电刺激模式。 - 肌电采集模块： - 6.1 肌电采样率：支持 1000 / 2000 / 4000 Hz可选； - 6.2 共模抑制比（CMRR）：不小于 110 dB； - 6.3 输入阻抗：不小于 1 GΩ； - 6.4 数模分辨率：不少于 24 bits。 - 电刺激模块： - 7.1 电流分辨率：≤ 0.5 mA； - 7.2 电流波形：支持双相对称方波、双相非对称方波； - 7.3 可调频率范围：1–100 Hz； - 7.4 可调幅值范围：1–100 mA； - 7.5 可调脉冲宽度：1–500 μs； - 7.6 多通道同步刺激：支持多通道同步刺激； - 7.7 电刺激配置方式：采用独立理疗电极刺激方式，便于快速部署与临床场景适配。 - 提供SDK包与二次开发能力：提供SDK，支持二次开发；可通过开发包对幅值、频率、脉宽、通道、波形、刺激周期等参数进行设置；支持在多种开发环境下调用，包括但不限于 Visual Studio、Python、Matlab。 - 便携性：设备小巧便携、便于佩戴，适用于实验室与移动场景的测试与验证。 | 1 | 个 | 100000 | 100000 |

## 二、相关要求

- 1.报价方式：本次报价方式报总价，提供分项报价。综合单价中应包包含商品到达采购人指定地点并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于商品购置费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等一切费用。

- 2.质保期：验收合格后，提供不少于3年的免费产品质保。

- 3.供货期：合同签订后，供应商应在3个月内完成开发工作，并安装部署试运行。

- 4.售后服务：

4.1技术支持：脑肌电同步算法技术支持和维护，

4.2响应时间：提供全年7×12小时（8：00-20：00）服务（电话、远程或现场），4小时内响应报修，需现场处理的故障在接到招标人通知后48小时内到达现场。

4.3保修内容： 1）保修期内免费升级；2）软硬件的功能增强性维护等应用软件系统扩充升级（其中包括系统维护、跟踪检测），保证软件正常运行。

- 5.验收、安装部署地点：浙江大学温州研究院指定地点。

- 6.对规格参数要求有任何疑问，请联系需求人胡佛老师，联系方式：16789019400。

## 三、响应须知

## （一）供应商资质要求：

1、满足《中国人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

具有独立承担民事责任的能力；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

法律、行政法规规定的其他条件。

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、供应商应具有相关业务能力证明其可承担项目实施；

- （二）所有报价供应商均为认同并遵守本在线询价中的所有要求。

- （1）中标供应商如因自身原因放弃项目的中标资格或者拒签合同的，原则上不得参加对该项目重新开展的采购活动。

- （2）针对上述要求，报价单位必须认真审核本在线询价采购文件中的所有要求。

报价供应商需将加盖公章的合格有效的企业营业执照复印件、相关业绩证明、报价单（附件2）及其他证明能力的资料文件发送至邮箱zdwzyjy2023@163.com，未按要求提交的供应商，采购人可按无效响应处理。