浙江大学温州研究院

在线询价采购文件

项目名称：边缘服务器、双光云台、激光雷达、5G通讯模块等设备

项目编号：ZDWYY-XJ-2026013

浙江大学温州研究院

2026年3月

## 一、采购需求

- 采购物资：边缘服务器、双光云台、激光雷达、5G通讯模块等设备；采购数量：1批；总预算：199900元。

- 规格参数（对规格参数有任何疑问，请联系项目组老师秦欣茹，联系方式18334907576）

| 序号 | 商品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 最高单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边缘服务器 | 算力：21TOPS CPU：6核NVIDIA Carmel Arm v8.264位 CPU6MB L2+4MB L3 (1.9GHz) GPU：搭载48个 Tensor Core的384核NVIDIAVoltaTM架构GPU (1100 MHz) 内存：16GB 128 位LPDDR4x 59.7GB/s 储存：16GB eMMC5.1 + 128GB NVME 视频编码：4x 4K30(H.265 10x 1080p60 (H.265) 视频解码：6x4K60(H.265) 22x1080p60(H.265) USB接口：不少于2xUSB 3.0Type-A接口 网络接口：1xRJ45千兆以太网 显示接口：1xHDMI2.0接口 环境温度：不等于-20°C至50°C | 1 | 套 | 42500.00 | 42500.00 |  |
| 2 | 双光云台 | 可见光： 可见光传感器类型：1/2.8＂CMOS 可见光分辨率：2688*1520 可见光焦距：5~160mm 可见光补光功能：白光灯补光照射距离30m 最低照度：彩色：0.045Lux @ (F1.6，AGC ON)； 可见光聚焦：半自动/手动 可见光视场角：54°(H)*31.4°(V)~2°(H)*1.1°(V) 热成像： 热成像分辨率：384 × 288 热成像焦距：7 mm 热成像视场角：54.8°(H)*42.5°(V) 热成像最大光圈值；1.0 热成像响应波段：8~14μm 热成像近摄距：0.6m 噪声等效温差NETD：&lt; 35mk(@25°C,F#=1.0) 测温精度：±2℃或读数的±2%（量程范围内），取最大值 测温范围：-20℃ ~ 550℃ 云台： 水平范围：水平360° 水平速度：环温-20℃~70℃情况下：0.5°-90°/s；环温-40℃~-20℃情况下：0.5°-20°/s； 垂直范围：垂直-90°~ 90° 垂直速度：环温-20℃~70℃情况下：0.5°-40°/s；环温-40℃~-20℃情况下：0.5°-20°/s； 其他： 用户管理：支持三级用户权限管理，管理员、操作员、普通用户 可支持手动录像/报警录像，支持断网续传,录像不丢失 防护等级：IP67 工作温度和湿度：满足测温精度：-20 °C~60 °C, &lt;95% RH满足设备运行：-40 °C~70 °C, &lt;95% RH 需提供对应产品对应支持双目联动功能，报警功能，透雾功能，温度异常报警功能的公安部有效检测报告 | 1 | 套 | 49000.00 | 49000.00 |  |
| 3 | 激光雷达 | 使用温度：-10~40℃ 数据导出接口：USB 3.0 存储空间：内置SSD 256GB 单电池续航时间：120分钟 点云精度：优于1cm 相机配置：3 × 2MP全局曝光相机 激光波长：905 nm 激光通道数：40线 点频率：200,000点/秒 测距范围：40m@10% / 70m@80%反射率 全局定位精度：优于5cm (平均约3cm) 点云生成与编辑：可输出格式: .las, .laz, .fbx, .e57, .pcd, .ply, .obj 导出usd (NVIDIA Ominiverse)格式数据用于机器人仿真训练生成白模和真彩mesh模型、支持外部控制点导入功能 移动端控制软件：标注模式，支持导入标签信息和快捷查看 强度高程真彩色渲染模式快速切换 需提供对应产品标签持久性试验、100N恒定力试验、跌落试验、应力消除试验通过的第三方国家认可检测机构产品检测报告。 | 1 | 套 | 59900.00 | 59900.00 |  |
| 4 | 其它仪器设备：5G通讯模块 | 可插SIM卡，用于5G通讯（含1年流量，每月100G） | 1 | 套 | 2500.00 | 2500.00 |  |
| 5 | 其它仪器设备：结构件集成 | 上装钣金结构件及相关配件、上装硬件系统集成配置、上装设备调测调试 | 1 | 套 | 8000.00 | 8000.00 |  |
| 6 | 其它仪器设备：操作主机 | 显卡：RTX 4060 内存：32G DDR5 硬盘：1TB固态 CPU型号：14代酷睿 Intel Core i9 14900HX 5.8GHz | 1 | 套 | 14500.00 | 14500.00 |  |
| 7 | 其它仪器设备：图形工作站 | CPU：酷睿i7-14700 内存：64GB DDR5 硬盘：521G+ 4T固态 GPU：RTX 4060 | 1 | 套 | 23500.00 | 23500.00 |  |

## 二、相关要求

- 报价方式：本次报价方式报总价，提供分项报价。综合单价中应包包含商品到达采购人指定地点并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于商品购置费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等一切费用。

- 质保期：验收合格后，提供不少于1年的免费产品质保。

- 供货期：合同签订后，供货商接到发货通知后，30个工作日内将合格货物及时送达甲方指定的地点并完成安装摆放调试，如未按采购人指定技术参数及款式提供样品或不按规定时间安装到位的，采购方有权终止合同。

- 售后服务：保修服务期内，如因产品本身的质量问题导致的维修，甲方有权要求乙方免费更换或维修，返修或更换后的部件保修期应重新计算。

- 到货地点：浙江大学温州研究院指定地点。

- 对规格参数要求有任何疑问，请联系需求人秦欣茹：18334907576

## 三、响应须知

- 所有报价供应商均为认同并遵守本在线询价中的所有要求。

- 中标供应商如因自身原因放弃项目的中标资格或者拒签合同的，原则上不得参加对该项目重新开展的采购活动。

- 针对上述要求，报价单位必须认真审核本在线询价采购文件中的所有要求。

- 报价供应商需将加盖公章的合格有效的企业营业执照复印件、报价单（附件2）文件发送至邮箱zdwzyjy2023@163.com，未按要求提交的供应商，采购人可按无效响应处理。